附件1  建设工程项目超限判定表

| 高度判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构体系 |  |  | 最大适用高度 | 结构高度 |  | 高度是否超限 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 特殊建筑工程判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 简称 | 简要涵义 |  |  |  | 本工程情况 | 是否超限 |  |
| 1 | 特殊类型 高层建筑 | 规范暂未列入的高层建筑结构，特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑结构，特大跨度（≥24m）的连体结构等。 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 2 | 超限大跨 空间结构 | - 空间网格结构或索结构的跨度大于120m或悬挑长度大于40m，单层网壳、钢筋混凝土薄壳跨度大于60m，整体张拉式膜结构跨度大于60m，屋盖结构单元的长度大于300m； - 屋盖结构形式为常用空间结构形式的多重组合、杂交组合以及屋盖形体特别复杂的大型公共建筑。 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 3 | 采用新技术的建筑 | 采用新结构体系、新结构材料或新抗震技术的高层建筑。 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 4 | 单跨框架 | 高度超过24m的单跨框架结构。 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 规则性判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 简要涵义 |  |  | 评分标准 | 本工程情况 |  | 评分 |
| 1a | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心，扭转位移比大于1.2的楼层数大于总层数的10%。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 考虑偶然偏心，扭转位移比大于1.2的楼层数不大于总层数的10%。 |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 考虑偶然偏心，裙房以上扭转位移比大于1.4的楼层数大于裙房以上总层数的10%。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1b | 偏心布置 | 同一楼层刚心与质心的偏心率大于0.15或相邻层质心相差大于相应边长15%。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 同一楼层刚心与质心的偏心率大于0.25。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 抗扭刚度弱 | 扭转周期比大于0.9, 超过A级高度的高层建筑结构和混合结构扭转周期比大于0.85。 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 第一扭转周期与第二平动周期比大于0.9。 |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 凹凸不规则 | 1）结构平面单侧凹进大于30%，或双侧凹进大于50%且凹槽间距小于0.7Bmax；角部重叠平面中重叠面积小于较小一侧的25％； 2）结构平面凸出大于总尺寸的30%，且凸出的宽度小于相应投影方向总尺寸的30％或小于凸出长度的50%。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 结构平面单侧凹进大于40%；角部重叠平面中重叠面积小于较小一侧的15％；细腰形平面中两侧收进超过平面宽度60％。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 楼板不连续 | 楼板宽度小于50％，或开洞面积大于30％。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 楼板宽度小于40％，或开洞面积大于50％ 。 |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 楼板宽度小于40％或开洞面积大于50％，且该类楼层数大于楼层总数的30%。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 尺寸突变 | 除顶层或高度小于主楼高度20%的裙房外，上部收进的尺寸大于相邻下部楼层的25％。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 刚度突变 | - 剪切变形为主的结构，楼层侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层平均值的80%； 2) 非剪切变形为主的结构，楼层与其相邻上层侧向刚度比γ2小于0.9；当楼层层高大于相邻上层层高的1.5 倍时，该比值小于1.1；对结构底部嵌固层，该比值小于1.5。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 层刚度偏小 | 本层侧向刚度小于相邻上层的50%。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 承载力突变 | 结构的层间受剪承载力小于相邻上一层的80%。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 多塔结构 | 多塔楼结构。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 塔楼偏置 | 塔楼与底盘的质心偏心距大于底盘边长的20%。 |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 悬挑结构 | 上部楼层尺寸大于下部楼层的1.1倍，或外挑大于4m。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 错层 | 错层超过梁高（≤800mm）且错层面积大于30%。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 局部夹层、个别构件错层。 |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 各部分层数、刚度、布置不同的错层，多数楼层同时前后、左右错层。 |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | 加强层 | 含加强层的结构。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 转换层 | 含转换层的结构。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 局部转换 | 个别构件转换。 |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 高位转换 | 转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层。 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 厚板转换 | 7~9度设防的厚板转换结构。 |  |  | 3 |  |  |  |
| 13 | 连体 | 连体结构。 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 连体两端塔楼高度、体型或周期显著不同的结构。 |  |  | 3 |  |  |  |
| 14 | 构件间断 | 除含转换层、加强层和连体结构之外的竖向抗侧力构件不连续的结构。 |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 其它不规则 | 未计入1～14项中的局部穿层柱、斜柱、搭接柱等。 |  |  | 每项0.5 |  |  |  |
| 不规则程度评分 |  |  |  |  |  | Σ |  |  |
| 规则性是否超限（不规则程度评分≥3） |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否属超限高层建筑结构 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 设计单位： 年 月 日 |  |  |  | 审图机构： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1. 详细判定条件和解释见《天津市超限高层建筑工程设计要点》(2016修订版)。

2. 本表需正反面打印，由设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。