附件2 市政公用设施抗灾设防专项论证判定表（表一）

立交、桥梁抗震（抗风）设防判定表

| 序号 | 类型 | 判定条件 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立交桥 | 等于大于三层 | 是□ 否□ | 不包括地面道路及地道 |
| 2 | 斜拉桥、悬索桥 承重缆索桥、拱桥 | 等于大于150m | 是□ 否□ | 对风荷载起控制作用的应进行抗风专项论证 |
| 3 | 单跨跨径 | 大于50m | 是□ 否□ | 地震烈度7度及以上（地震加速度大于0.1g） |
| 4 | 总长 | 大于500m | 是□ 否□ |  |
| 5 | 连续梁桥联长 | 大于250m | 是□ 否□ |  |
| 6 | 曲线桥曲率半径小于15倍桥宽 | 单跨大于50m | 是□ 否□ |  |
| 7 |  | 联长大于150m | 是□ 否□ |  |
| 8 | 异型桥梁 | 单跨大于80m | 是□ 否□ |  |
| 9 | E2地震作用下允许结构进入塑性区 | 墩高大于30m | 是□ 否□ |  |
| 10 | 重心位于悬臂盖梁 | 重心位置的悬臂长度等于大于5m | 是□ 否□ |  |
| 11 | 减震、隔震技术 | 无工程实例 | 是□ 否□ |  |
| 12 | 结构材料 | 超越现行设计规范 | 是□ 否□ |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 是否应该抗震评价 |  | 是□ 否□ | 类数： |  |
| 设计单位： 年 月 日 |  |  | 审图机构： 年 月 日 |  |

注：1 详细判定条件和解释见《关于进一步加强我市政公用设施抗灾设防管理有关工作的通知》（津建设[2012]1029号）。

2 本表设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。

附件2 市政公用设施抗灾设防专项论证判定表（表二）

给水、排水、垃圾处理设施抗震设防判定表

| 序号 | 类型 | 判定条件 |  | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水 | 供水量大于10万立方米/日的净水厂 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 |  | 输水量大于20万立方米/日的泵站 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 |  | 管径大于1600mm的管网 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 雨、污水 | 处理量大于80万立方米/日的污水处理厂 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 |  | 输水量大于10万立方米/日的雨、污水泵站 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 |  | 管径大于1500mm的管网 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 垃圾处理设施 | 易产生言重次生灾害 |  | 是□ 否□ |  |
| 8 |  | 以上三类超出现行工程标准适用范围的 |  | 是□ 否□ |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 是否应该抗震评价 |  |  | 是□ 否□ | 类数： |  |
| 设计单位： 年 月 日 |  |  |  | 审图机构： 年 月 日 |  |

注：1 详细判定条件和解释见《关于进一步加强我市政公用设施抗灾设防管理有关工作的通知》（津建设[2012]1029号）

2 本表设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。

附件2 市政公用设施抗灾设防专项论证判定表（表三）

燃气、热力抗震设防判定表

| 序号 | 类型 | 判定条件 |  | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气 | 年供气量大于1亿立方的城市燃气输配送系统 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 |  | 日供气量大于30万立方米的人工气源厂 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 |  | 日装罐能力大于4000瓶的城市液化石油气储气罐 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 装机容量大于3×14兆瓦的燃气热水锅炉房 |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 装机容量大于3×20吨的燃气蒸汽锅炉房 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 热力 | 装机容量大于3×58兆瓦的燃煤热水锅炉房 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 |  | 装机容量大于3×75兆瓦的燃煤蒸汽锅炉房 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 |  | 管径大于800毫米的热网系统（含热力站） |  | 是□ 否□ |  |
|  |  | 供热面积大于500万平方米的热力工程 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 |  | 燃气、热力超出现行工程标准适用范围的 |  | 是□ 否□ |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 是否应该抗震评价 |  |  | 是□ 否□ | 类数： |  |
| 设计单位： 年 月 日 |  |  |  | 审图机构： 年 月 日 |  |

注：1 详细判定条件和解释见《关于进一步加强我市政公用设施抗灾设防管理有关工作的通知》（津建设[2012]1029号）

2 本表设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。

附件2 市政公用设施抗灾设防专项论证判定表（表四）

地下工程抗震设防判定表

| 序号 | 类型 | 判定条件 |  | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下车站或 地下停车场 | 总建筑面积大于10000平方米 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 城市轨道车站、区间 或地下停车场 或市政隧道 或共同沟 等 | 可能液化或震陷地层 |  | 是□ 否□ | 处于抗震不利地层或断裂带 |
| 3 |  | 岩石与土变化交界 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 |  | 地质灾害可能波及等地层 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 |  | 临近活动断裂带 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 |  | 紧邻或穿越特殊、重点设防类工程 |  | 是□ 否□ | 分类按《建筑工程抗震设防分类标准》中规定 |
| 7 |  | 地震后可能发生严重次生灾害 |  | 是□ 否□ |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 是否应该抗震评价 |  |  | 是□ 否□ | 类数： |  |
| 设计单位： 年 月 日 |  |  |  | 审图机构： 年 月 日 |  |

注：1 详细判定条件和解释见《关于进一步加强我市政公用设施抗灾设防管理有关工作的通知》（津建设[2012]1029号）

2 本表设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。