建筑工地消防安全检查表

项目名称：                                                    检查时间：

| 序号 | 抽查事项 | 抽查内容 |  | 抽查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 防火管理 | 1 | 建立消防安全管理组织机构，消防管理制度内容齐全。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 编制现场防火技术方案手续齐全，有操作性。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 编制的预案手续齐全，预案有操作性，有演练记录。预案及演练记录单独建册。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 有消防定期培训档案，教育培训的频率、次数符合规定要求。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 有消防检查记录并单独建册，消防检查频率、次数符合规定要求。 |  |  |  |
| 2 | 总平面布局 | 6 | 临时用房之间的防火间距符合规范要求。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 人员住宿、可燃材料及易燃易爆危险品储存场所严禁设置于在建工程内。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 临时消防车通道满足规范要求。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 消防车通道能承受消防车通行压力及荷载。 |  |  |  |
| 3 | 建筑防火 | 10 | 宿舍、办公用房未与食堂等组合建造。 |  |  |  |
|  |  | 11 | 彩板房夹芯材质达到A级防火阻燃要求。 |  |  |  |
|  |  | 12 | 有单独的用电施工组织设计；电闸箱设置的位置便于操作。 |  |  |  |
|  |  | 13 | 临时疏散通道采用不燃或难燃材料建造。 |  |  |  |
|  |  | 14 | 临时疏散通道净宽度不小于1.5m，有疏散标示和应急照明设施。 |  |  |  |
| 4 | 工地现场防火 | 15 | 可燃、易燃施工材料旁及其使用场所灭火器配置应符合要求；配电房、自备发电机房、电闸箱等灭火器配置应符合要求；宿舍、办公用房、厨房操作间等灭火器配置应符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 16 | 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3,临时室外消防给水系统设置应符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 17 | 生活区不得存在生火煮食、明火取暖、使用大功率电器、电线乱搭乱设等情况。 |  |  |  |
|  |  | 18 | 动火作业应办理动火许可证，作业期间配置灭火器并进行监护。 |  |  |  |
|  |  | 19 | 气瓶及其附件应完好有效，氧气乙炔气瓶工作间距、与火源坚决应符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 20 | 可燃材料存放、堆放满足要求。 |  |  |  |
|  |  | 21 | 废弃易燃物处理满足要求。 |  |  |  |
|  |  | 22 | 醇基燃料等新型燃料储存、使用和管理符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 23 | 工地内电瓶车棚等部位用电管理符合要求。 |  |  |  |
| 抽查结果 | 共计抽查内容： 项， 合格： 项 ，合格率： %； |  |  |  |  |  |

受检单位签字：                                           检查人员签字：